- ANALISIS KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TOL

- Studi Kasus Ruas Jalan Tol Serang Timur – Merak KM 72 – KM 98

- M. Fakhruriza Pradana, ST., MT1, Arief Budiman, ST., M. Eng2, Desi Andriyani3

- 1,2)Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- Jl. Jenderal Sudirman KM 03 Cilegon, Banten

Email: mfakhruriza@yahoo.com

3) Alumni Program Studi S-1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: desiandriyani93@gmail.com

- ABSTRAK

- Ruas jalan tol Serang Timur – Merak merupakan ruas jalan tol yang berpengaruh penting karena merupakan jalur perlintasan kendaraan pulau Jawa dan Sumatera. Pada ruas jalan ini kecelakaan lalu lintas sering terjadi contohnya pada KM 82 menuju merak terdapat 26 kali kecelakaan selama 3 tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, faktor penyebab kecelakaan dan menentukan titik blackspot pada jalan tol Serang Timur – Merak ruas A (menuju Merak) maupun pada ruas B (menuju Serang Timur) sehingga dapat ditetapkan usulan penanganan kecelakaan yang terjadi pada blackspot.

- Data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data hasil survey dan data sekunder adalah data kecelakaan lalu lintas selama 3 tahun terakhir yaitu 2011 – 2013. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode angka ekivalen kecelakaan (AEK) dan metode statistik kendali mutu (UCL).

- Hasil penelitian menunjukkan titik rawan kecelakaan (blackspot) pada Ruas A yaitu KM 73, 74, 77, 78, 88 dan 91, dan ruas B yaitu KM 72,74, 79, 80, 82 dan 85. Beberapa strategi peningkatan keselamatan di blackspot dalam segi geometrik jalan yaitu perbaikan tekstur jalan yang tidak rata, segi pengaturan lalu lintas yaitu pembuatan garis kejut/rumble  strip, pemasangan guardrail ataupun rail rope, pemasangan penerangan jalan dan pemasangan rambu – rambu peringatan

- Kata kunci: Titik rawan, kecelakaan, AEK, UCL.

- ABSTRACT

- Serang Timur – Merak toll roads is a toll road which have  an important effect because it is a cross strip of vehicles Java island and Sumatra island. On this toll roads traffic accident often accure as an example, on the KM 82 have 26 accidents during the last 3 years. This study intend to investigate the characteristics, causes of accidents and determine the blackspot on the segment A (heading to Merak) and in segment B (heading to Serang Timur) of Serang Timur – Merak toll roads so that is can set the proposed treatment of traffic accident that occur in blackspot.

- The data used is primary data that is survey data and secondary data is traffic accidents data over the last 3 years from 2011 – 2013 which related to this research. The method used in this study is the method of equivalent accident number (AEK) and statistical methods of quality control (UCL).

- The results indicate an accident blackspots on segment A is KM 73, 74, 77, 78, 88 and 91, segment B is KM 72,74, 79, 80, 82 dan 85. Several strategies for improving safety at  blackspots in the aspect of geometric road are fixes uneven road texture and on the aspect of traffic control are making shock line/rumble strip, installation of guardrail or rail rope, installation of street lighting and installation warning signs.

- Key words: Blackspot, accident, AEK, UCL.

- Pendahuluan

- Latar Belakang

Dalam sektor transportasi, khususnya transportasi darat, jalan bebas hambatan berperan besar dalam menentukan laju perekonomian dan tingkat kemakmuran masyarakat. Dikarenakan kelancaran arus kendaraan yang keluar – masuk ke dan dari suatu daerah dapat menjamin penyediaan kebutuhan akan barang dan jasa di wilayah tersebut. Seiring dengan hal – hal tersebut maka dibangun jalan – jalan tol baik didalam mapun diluar kota. Mengingat fungsi jalan tol yaitu memberikan pelayanan berupa kelancaran kendaraan tanpa adanya hambatan yang berarti, maka perlu diperhatikan pula  masalah keselamatan jalan dimana kecelakaan lalu lintas

merupakan indikator utama tingkat keselamatan jalan.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada analisis kecelakaan lalu lintas dengan  studi kasus penelitian dilakukan di ruas jalan tol Serang Timur – Merak sebagai bagian Tol Jakarta - Merak yang merupakan ruas jalan tol yang berpengaruh penting dalam lintas pulau Jawa – Sumatera. Disebabkan ruas jalan tol ini cukup sering terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti terdapat 26 kali kecelakaan selama 3 tahun terakhir pada KM 82 menuju merak dan cenderung meningkat tiap tahunnya sehingga dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memberikan informasi tentang kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tol Serang Timur – Merak dengan harapan dapat memberikan pemahaman tentang kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan sebagai pemahaman untuk pencegahan dan meminimalisasikan jumlah kecelakaan lalu lintas.

- Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

      - Untuk mengetahui karakteristik dan faktor penyebab kecelakaan di ruas jalan tol Serang Timur – Merak.

      - Untuk mengetahui tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan tol Serang Timur – Merak.

      - Untuk menentukan “Blackspot” (titik daerah rawan kecelakaan) pada ruas jalan tol Serang Timur – Merak.

      - Untuk menetapkan strategi peningkatan keselamatan lalu lintas jalan tol pada blackspot, yang dikaitkan dengan kondisi geometrik maupun pengaturan lalu lintas.

- Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- Data waktu yang diambil dalam penelitian ini adalah data kecelakaan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2011 – 2013

- Penelitian ini tidak memperhitungkan untuk biaya kecelakaan.

- Lokasi penelitian dibatasi pada KM 72 – 98 yaitu dimulai dari gerbang tol Serang Timur – Gerbang tol Merak

- Metode yang digunakan yaitu metode karakteristik kecelakaan untuk menentukan karakteristik kecelakaan dan metode tingkat metode angka ekivalen kecelakaan untuk menentukan angka tingkat kecelakaan serta metode statistik kendali mutu untuk menentukan titik rawan kecelakaan.

- Tinjauan Pustaka

- Pengertian Kecelakaan

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Undang – undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009)

Black Spot adalah titik daerah rawan kecelakaan dalam penelitian ini yaitu titik KM; Black spot terjadi dimana lokasi kecelakaan dapat diidentifikasikan dengan pasti dan tetap pada suatu titik tertentu.

Black Site adalah ruas (jalan) daerah rawan kecelakaan; black site terjadi dimana kecelakaan terjadi pada segmen – segmen tertentu.Black Area adalah wilayah rawan kecelakaan. black area biasanya dijumpai pada daerah – daerah atau wilayah yang homongen misalnya perumahan, industri dan sebagainya.

- Karakteristik Kecelakaan

Karakteristik kecelakaan lalu lintas adalah sifat atau karakter yang dapat dijadikan sebagai gambaran terhadap kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam bentuk pengelompokkan atau klasifikasi. Klasifikasi kecelakaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

      - Berdasarkan waktu kecelakaan, untuk waktu kecelakaan diklasifikasikan menurut hari terjadinya kecelakaan dan jam terjadinya kecelakaan.

      - Berdasarkan jenis kecelakaan, berdasarkan tingkat kecelakaannya maka kecelakaan dibagi dalam empat golongan yaitu meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian materi.

      - Berdasarkan tipe tabrakan yang terjadi, diklasifikasikan atas beberapa tabrakan, yaitu depan – belakang, depan – depan, samping – samping, samping – depan dan tabrakan tunggal serta menabrak objek.

      - Berdasarkan jenis kendaraan, diklasifikasikan menjadi bus besar, bus sedang, jeep, truk tangki, minibus, mobil box, pick up, sedan, truk trailer, truk besar, truk kecil dan truk gandeng.

      - Berdasarkan bulan (musim) kecelakaan, diklasifikasikan menjadi September – Februari (musim hujan) dan Maret – Agustus (musim kemarau)

      - Berdasarkan lokasi akhir kecelakaan, diklasifikasikan menjadi interchange, lajur kiri, lajur kanan, median, row (keluar jalur), os (bahu jalan sebelah dalam), is (bahu jalan sebelah luar) dan jalan akses.

      - Berdasarkan cuaca, diklasifikasikan menjadi cerah, mendung, kabut, asap, gerimis dan hujan.

- Faktor Penyebab Kecelakaan

Menurut Hobbs(1979) faktor – faktor penyebab kecelakaan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

      - Faktor Pemakai Jalan (Manusia)

      - Faktor Kendaraan

      - Faktor Jalan dan Lingkungan

- Metode Penentuan Blackspot

      - Metode Angka Ekivalen Kecelakaan

AEK=12MD+3LB+3LR+1K

Dengan :

MD    adalah meninggal dunia

LB     adalah luka berat

LR     adalah luka ringan

K adalah kecelakaan dengan kerugian materi

      - Metode Statistik Kendali Mutu

UCL=λ+2,576λm+0,829m+12m

Dengan :

UCL adalah garis kendali batas atas

λ	adalah rata – rata tingkat kecelakaan EAN

M	adalah angka kecelakaan ruas yang ditinjau

Ruas jalan dengan tingkat kecelakaan menggunakan metode AEK yang berada diatas garis UCL didefinisikan sebagai lokasi rawan kecelakaan.

      - Metodologi Penelitian

Gambar 1. Flowchart Penelitian (Sumber: Hasil Analisa, 2014)

      - Hasil Dan Pembahasan

- Karakteristik Kecelakaan

- Hari kecelakaan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan hari pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter jumlah hari dalam satu minggu, yaitu : senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu, minggu. Dimana, pada ruas A dan Ruas B diperoleh kecelakaan dominan pada hari rabu.

- Gambar 2. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Hari Ruas A (Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 3. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Hari Ruas B (Sumber : Analisa, 2014)

- Jam kecelakaan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan jam pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter waktu terang (06.00 – 18.00) dan waktu gelap (18.00 – 06.00) Dimana, pada ruas A diperoleh kecelakaan dominan pada waktu terang dan pada ruas B pada waktu terang dan gelap.

- Gambar 4. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Jam Kecelakaan Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 5. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Jam Kecelakaan Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Tingkat kecelakaan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan tingkat kecelakaan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan meninggal dunia, luka berat, luka ringan dan kerugian materi. Dimana, pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan dengan kerugian materi

- Gambar 6. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Kecelakaan Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 7. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Tingkat Kecelakaan Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Tipe Tabrakan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan tipe tabrakan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi tabrakan depan – belakang, depan – depan, samping – samping, samping – depan, tabrakan tunggal dan menabrak objek. Dimana, pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan pada tabrakan tunggal.

- Gambar 8. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Tipe Tabrakan Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 9. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Tipe Tabrakan Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Bulan kecelakaan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan bulan kecelakaan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter musim yang terjadi yang dibagi berdasarkan September – Februari (musim hujan) dan Maret – Agustus (musim kemarau). Dimana, pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan pada September – Februari (musim hujan).

- Gambar 10. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Bulan Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 11. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Bulan Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Cuaca Terjadinya kecelakaan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan cuaca kecelakaan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan mendung, berkabut, berdebu, berasap, gerimis, hujan dan cerah. Dimana, pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan dengan cuaca cerah.

- Gambar 12. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Cuaca Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 13. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Cuaca Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Jenis Kendaraan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan jenis kendaraan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan truk besar, minibus, truk kecil, bus besar, mobil box, pick up, sedan, truk tangki, motor dan tidak teridentifikasi. Dimana, pada ruas A kecelakaan dominan pada minibus dan ruas B yaitu truk besar.

- Gambar 14. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 15. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Jenis Kendaraan Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Posisi kecelakaan

Karakteristik kecelakaan berdasarkan posisi akhir kecelakaan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi berdasarkan median, row (tepi jalan), lajur kiri, lajur kanan, os (bahu jalan luar), interchange, is (bahu jalan dalam) dan jalan akses. Dimana, pada ruas A dan B diperoleh kecelakaan dominan pada median.

- Gambar 16. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Posisi Akhir Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 17. Diagram Persentase Karakteristik Kecelakaan Berdasarkan Posisi Akhir Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Faktor Penyebab Kecelakaan Ruas A

Faktor penyebab kecelakaan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Dimana, pada ruas A diperoleh faktor penyebab kecelakaan dominan diindikasikan manusia dikarenakan karena mengantuk.

- Gambar 18. Diagram Persentase Faktor Penyebab Kecelakaan Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 19. Diagram Persentase Faktor Penyebab Kecelakaan Manusia Ruas A(Sumber : Analisa, 2014)

- Faktor Penyebab Kecelakaan Ruas B

Faktor penyebab kecelakaan pada jalan tol Serang Timur – Merak dilakukan dengan parameter yang dibagi menjadi manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Dimana, pada ruas B diperoleh faktor penyebab kecelakaan dominan diindikasikan manusia dikarenakan karena kurang antisipasi.

- Gambar 20. Diagram Persentase Faktor Penyebab Kecelakaan Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Gambar 21. Diagram Persentase Faktor Penyebab Kecelakaan Manusia Ruas B(Sumber : Analisa, 2014)

- Analisa Lokasi Rawan Kecelakaan

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode angka ekivalen kecelakaan (aek) dan metode statistik kendali mutu (ucl) diperoleh :

- Tabel 1. Nilai Angka Kecelakaan Menggunakan Metode AEK dan UCL Pada Ruas A

| KM | Angka Kecelakaan Ruas A |  |
| --- | --- | --- |
|  | AEK | UCL |
| 72 | 54 | 67 |
| 73 | 94 | 72 |
| 74 | 76 | 70 |
| 75 | 42 | 66 |
| 76 | 39 | 66 |
| 77 | 76 | 70 |
| 78 | 102 | 72 |
| 79 | 34 | 65 |
| 80 | 17 | 63 |
| 81 | 55 | 68 |
| 82 | 57 | 68 |
| 83 | 23 | 63 |
| 84 | 30 | 64 |
| 85 | 63 | 68 |
| 86 | 27 | 64 |
| 87 | 42 | 66 |
| 88 | 95 | 72 |
| 89 | 54 | 67 |
| 90 | 45 | 66 |
| 91 | 119 | 74 |
| 92 | 34 | 65 |
| 93 | 63 | 68 |
| 94 | 43 | 66 |
| 95 | 45 | 66 |
| 96 | 61 | 68 |
| 97 | 43 | 66 |
| 98 | 20 | 63 |
| Total | 1453 | 1814.195 |

(Sumber : Analisa, 2014)

Berdasarkan tabel 1 diperoleh lokasi rawan kecelakaan pada ruas A yaitu KM 73, 74, 77, 78, 88 dan 91

- Tabel 2. Nilai Angka Kecelakaan Menggunakan Metode AEK dan UCL Pada Ruas B

| KM | Angka Kecelakaan Ruas B |  |
| --- | --- | --- |
|  | AEK | UCL |
| 72 | 55 | 30 |
| 73 | 20 | 24 |
| 74 | 32 | 26 |
| 75 | 17 | 24 |
| 76 | 12 | 23 |
| 77 | 22 | 25 |
| 78 | 17 | 24 |
| 79 | 48 | 29 |
| 80 | 28 | 26 |
| 81 | 21 | 25 |
| 82 | 34 | 27 |
| 83 | 10 | 23 |
| 84 | 6 | 22 |
| 85 | 38 | 27 |
| 86 | 5 | 22 |
| 87 | 7 | 22 |
| 88 | 3 | 23 |
| 89 | 9 | 22 |
| 90 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 |
| 92 | 15 | 24 |
| 93 | 6 | 22 |
| 94 | 10 | 23 |
| 95 | 1 | 27 |
| 96 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 |
| 98 | 15 | 24 |
| Total | 431 | 562.1541 |

(Sumber : Analisa, 2014)

Berdasarkan tabel 2 diperoleh lokasi rawan kecelakaan pada ruas B yaitu KM 72, 74, 79, 80, 82 dan 85.

      - Kesimpulan Dan Saran

- Kesimpulan

Usulan penanganan pada jalan tol Serang Timur – Merak blackspot di ruas jalan A (menuju merak) antara lain :

- Dalam segi geometrik jalan yaitu perlu adanya perbaikan tekstur jalan pada km 73 dan 74 akibat jalan berlubang dan ditambal untuk menghindari kendaraan mengalami pecah ban maupun pengemudi yang kurang antisipasi.

- Dalam segi pengaturan lalu lintas yaitu :

- Perlu adanya penambahan guardrail ataupun railrope pada tepi jalan terutama pada km 73, 74, 77, 88 dan 91dan guardrailataupun railrope pada median jalan terutama pada km 74 dan 78.

- Perlu adanya garis kejut/rumble strip tiap jarak tertentu untuk menghindari pengemudi yang mengantuk maupun kurang antisipasi yaitu pada km 73, 77, 78, 88 dan 91.

- Perlu adanya lampu penerangan jalan dan delineator yang lebih baik lagi terutama pada semua titik blackspot.

- Pemberian dan penambahan rambu – rambu peringatan pada daerah blackspot terutama rambu lajur mendahului dan lajur lambat, batas jarak aman, batas kecepatan dijalan tol, batas kecepatan pada saat tikungan, rambu akan terdapat tikungan dan rambu sepanjang tikungan.

- Untuk daerah blackspot perlu dipasang rambu peringatan daerah berbahaya dimana dapat diketahui pada kilometer tersebut sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan ditempatkan sebelum memasuki kilometer yang menjadi lokasi blackspot.

- Perjelas garis – garis marka jalan yang telah pudar sehingga lalu lintas dapat lebih terarah.

Usulan penanganan pada blackspot ruas B (menuju Merak) yaitu :

- Dalam segi geometrik jalan yaitu perlu adanya perbaikan tekstur jalan pada km 72, 74, 80, 82 dan 85 akibat jalan berlubang dan ditambal untuk menghindari kendaraan mengalami pecah ban maupun pengemudi yang kurang antisipasi.

- Dalam segi pengaturan lalu lintas yaitu :

- Perlu adanya penambahan guardrail ataupun railrope pada tepi jalan terutama pada km  74, 80 dan 85 danguardrail ataupun railrope pada median jalan terutama pada km 72, 74 dan 85.

- Perlu adanya garis kejut/rumble strip tiap jarak tertentu untuk menghindari pengemudi yang mengantuk maupun kurang antisipasi yaitu pada km 72, 74,79, 80, 82 dan 85

- Perlu adanya lampu penerangan jalan dan delineator yang lebih baik lagi terutama pada semua titik blackspot.

- Pemberian dan penambahan rambu – rambu peringatan pada daerah blackspot terutama rambu lajur mendahului dan lajur lambat, batas jarak aman, batas kecepatan dijalan tol, batas kecepatan pada saat tikungan, rambu akan terdapat tikungan dan rambu sepanjang tikungan.

- Untuk daerah blackspot perlu dipasang rambu peringatan daerah berbahaya dan ditempatkan sebelum memasuki kilometer yang menjadi lokasi blackspot.

- Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

      - Dalam penelitian ini penulis mengalami kesulitan dalam mendapatkan data kontur jalan, sarana dan prasarana jalan tol. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat dipermudah untuk mendapatkannya agar lebih valid.

      - Untuk penelitian selanjutnya lebih baik ditambahkan mengenai pembahasan biaya kecelakaan unyuk dapat mengkaji besaran kerugian kecelakaan lalu lintas.

      - Daftar Pustaka

Anonim. (2004). Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Pd-T-09-2004-B. Jakarta : Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Anonim. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Jakarta.

Anonim. (1993). Keputusan Menteri Republik Indonesia No 60.Jakarta.

Anonim. (1993). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.Jakarta.

Anonim.(2014). Data Laka Lantas di Ruas Jalan Tol Serang Timur - Merak 2010 – 2013. Serang Timur : PT. Marga Mandala Sakti

Anonim. (2006). Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan. Jakarta : Direktorat Jenderal Hubdat

Paulus Gerhard Gama Saragih. (2013). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pematang - Siantar. Tugas Akhir. Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara.

Marwoto. (2002). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Tol Krapyak – Srondol, Semarang. Tugas Akhir. Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.

Murni Taniya Simanjuntak. (2012). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Kecamatan Berastagi – Ketaren Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Tugas Akhir. Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara.

Metta Kartika. (2009). Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Pada Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Depok. Skripsi. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia.

Dwiyogo dan Pribowo. (2006). Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Black Spot dan Black Site) Pada Jalan Tol Jagorawi. Tugas Akhir. Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang.

Bolla M.E., et., al. (2013). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu LIntas (Studi Kasusu Ruas Jalan Timor Raya Kota Kupang). Jurnal Teknik Sipil. Universitas Kristen Petra.

Pignataro.L.J.. (1973). Traffic Engineering: Theory & Practice. Prentice Hall. Englewood Cliffs.N.J.

Jotin. Khisty.C and B. Kent Lall.(2003). Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 2. Erlangga

Hobbs F.D, (1979), Traffic Planning And Engineering , Pergamon Press

Kadiyali, L.R. (1983). Traffic Engineering and Transportation Planning. Khanna Publication, New Delhi.

Everett C. Carter and Wolfgang S. Homburger.(1978). Introduction to Transportation Engineering. Reston Publication, United States.