ANALISA POTENSI LIKUIFAKSI DARI DATA CPT

(STUDI KASUS SINTER & COKE PLANT AREA KRAKATAU POSCO)

Rama Indera Kusuma1), Enden Mina2), Nuri Kurniawan3)

1)2) Jurusan Teknik Sipil,Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Cilegon 42435.

E-mail :rama_sipil@yahoo.co.id, endenmina@yahoo.com

3)Alumni Program Studi S-1 Teknik Sipil,Fakultas Teknik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Jenderal Sudirman Km.3 Cilegon 42435

ABSTRAK

Likuifaksi merupakan perhatian utama untuk struktur yang dibangun di tanah berpasir jenuh.Likuifaksi adalah fenomena dimana kekuatan dan kekakuan tanah berkurang dikarenakan gempa atau pembebanan cepat lainnya.maka penting bagi kita untuk menganalisa potensi likuifaksi ketika akan mendirikan suatau bangunan di atas tanah yang sekiranya memiliki potensi tersebut

Analisa yang penulis  gunakan untuk analisa potensi likuifaksi  adalah data uji sondir (CPT), kemudian dianalisis dengan menggunakan metode evaluasi CRR dan CSR, untuk mengetahui potensi likuifaksi jika terjadi gempa pada lokasi proyek Sinter Plant & Coke Plant Area.

Hasil penelitian daerah yang dianalisa memiliki potensi besar terhadap likuifaksi, hal ini ditunjukan oleh nilai faktor keamana yang kecil dibandingkan nilai aman yang ditentukan.Rata-rata faktor keaman yang dihasilkan oleh data CPT yang mengalami likuifaksi terdapat pada kedalaman 0 meter samapi 12 meter.Hasil perhitungan, daerah yang aman untuk peletakan pondasi diperkirakan pada nilai penetrasi konus lebih dari 120 kg/cm2.

Kata kunci : Likuifaksi, Gempa, DataSondir,  CRR, CSR

ABSTRACT

Liquefaction potential has become a major concern in designing the structure that to be built on saturated sandy soil. Liquefaction is a phenomenon in which the strength and stiffness of soil is reduced due to an earthquake or other rapid loading. In this study the analysis of liquefaction potential using the data cone penetration test ( CPT ) which is calculated using evaluation of Cyclic Resistance Ratio ( CRR ) and the Cyclic Stress Ratio ( CSR )method, by taking the project site Sinter Plant Area Coke Plant & Cilegon Krakatau Posco .

The results of liquefaction potential analysis showed that the area of ​​the industrial park Cilegon Krakatau Posco has great potential to liquefaction , this is indicated by the value of the security is less than required ( 1.5 ) . Critical value liquefaction potential based on CPT data contained in the depth of 0 meters to 12 meters . It was concluded that a safe zone for laying the foundation estimated in the cone penetration value of more than 120 kg / cm2 with a small liquefaction potential at an average depth of over 12 meters .

Keyword: Liquefaction, earthquake, CPT data, CRR,CSR.

- PENDAHULUAN

Salah satu penyebab dari terjadinya fenomena likuifaksi adalah gempa, dan Indonesia merupakan negara yang memiliki aktifitas gempa yang cukup tinggi sehingga analisa likuifaksi perlu dilakukan untuk menentukan potensi yang bisa terjadi pada lapisan tanah.

Likuifaksi adalah suatu proses atau kejadia berubahnya sifat tanah dari keadaan padat menjadi keadaan cair, akibat terjadinya gaya geser bolak-balik (siklik dinamik) dari gelombang gempa.

Daerah yang dianalisa penulis berada pada proyek PT. Krakatau Posco Cilegon, yaitu Sinter Plant & Coke Plant AreaCilegon yang berada digugusan pegunungan cincin api merupakan lokasi berpotensi terjadi fenomena likuifaksi.

Gambar 1. Lokasi Penelitian

- TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Lastaruna (2012) pada Jurnal Rekayasa Sipil dengan judul “Analisa Potensi Likuifaksi Berdasarkan Data Pengujian Sondir (Studi Kasus Gor Haji Agus Salim Dan Lapai, Padang)”.Metode analisa potensi likuifaksi menggunakan data pengujian sondir di lapangan.Metode yang dititik beratkan kepada korelasi data perlawanan konus terhadap cyclic stress ratio dalam suatu grafik sederhana (Seed dan Idriss) yang menunjukkan batasan tanah mengalami likuifaksi atau tidak.

Penelitian Mabrur (2009) dengan judul “Analisis Potensi Likuifaksi pada Area Apron Bandar Udara Medan Baru”.Analisa untuk mengetahui tingkat potensi terjadinya likuifaksi pada lokasi apron bandar udara tersebut sebelum dilakukannya ground treatment, dengan mengumpulkan data sejarah gempa yang pernah terjadi dan data lapisan tanah yang terdapat di lokasi apron Bandar Udara Medan Baru. Dari data tetrsebut dapat dihitung besar nilai Cyclic Stres Ratio (CSR) dan Cyclic Resistant Ratio (CRR) pada daerah itu.

Penelitian Ikhsan (2011) dengan judul“Analisa Potensi Likuifaksi dari Data CPT dan SPT dengan Studi Kasus PLTU Ende Nusa Tenggara” dengan dua uji lapangan yang dilakukan yaitu bor dalam (SPT) dan sondir (CPT), didapatkan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk menghitung potensi likuifaksi dari wilayah tersebut yang dianalisis dari  masing-masing titik uji. Dari kedua data uji itulah penulis mencoba membandingkan nilai CSR, CRR, dan FS yang didapatkan dari masing-masing data yang tentunya memiliki titik yang saling berdampingan.

- METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengabil studi kasus pada proyek pembangunan Sinter & Coke Plant Area – Krakatau Posco yang dibangun diatas tanah berpasir dan diperkirakan memilikipotensilikuifaksi.Penelitian ini secara umum menganalisa faktor keamanan likuifaksiyang didapat dari data CPT.

Gambar 2.Diagram Alir Metode Penelitian

Dalam analisis faktor keamanan dibutuhkan nilai-nilai yang harus dievaluasi terlebih dahulu. Adapun nilai tersebut ialah nilai CSR (Cyclic Stress Ratio) dan CRR (Cyclic Resistance Ratio) yang dirumuskan sebagai berikut :

FS = CRRCSR                                               (1)

Faktor keamanan yang < 1 menyatakan bahwatanah tersebut mengalami likuifaksi, sedangkan faktor kemanan = 1 adalah kondisi kritis tanah menuju likuifaksi, dan faktor kemanan > 1 menyatakan bahwapotensi likuifaksi tidak terjadi.

- Nilai CSR (Cyclic Stres Ratio)

CSR = (τav / σ ‘vo)

= 0.65 (amax /g)( σ vo / σ ‘vo) rd      (2)

Dimana nilai rd dapat ditentukan dari persamaan berikut :

rd = 1.0 - 0.00765zuntuk z ≤ 9.15 m          (3)

rd = 1.174 - 0.0267zuntuk 9.15 ≤ z ≤ 23 m  (4)

- Nilai CRR

Adapun berikut langkah-langkah  untuk mendapatkan nilai CRR dari data CPT :

- Hitung nilai qc1N, yaitu nilai tahanan ujung terkoreksi yang akan diformulasikan sebagai persamaan berikut.

qc1N = CQ (qc/Pa)		(5)

dimana CQ ialah factor normalisasi tahanan ujung konus. Dan Pa adalah tekanan pada 1 atm.

- Lalu tentukan jenis tanah dengan iterasi ekponen “n” melalui nilai Icagar diketahui jenis tanahapa yang sedang diuji. Karena teknik CPT tidak dapat memiliki sampel yang bisa diuji di laboratorium.

Persamaan untuk mendapatkan Ic sebagai berikut :

Ic = [(3.47 - log Q)2 - (1.22 + log F)2]0.5(6)

Jika nilai Ic yang didapatkan > 2.6 maka harus dilakukan iterasi kembali pada nilai Q atau eksponen “n”, karena nilai Ic > 2.6 mengartikan bahwa tanah memiliki butiran halus yang banyak sehingga tanah padat dan sulit terlikuifaksi, oleh karena itu perhitungan tidak perlu dilanjutkan.

- Hitung nilai Q dengan nilai iterasi “n” sama dengan satu yaitu mengartikan bahwa tanah diasumsikan sebagai tanah lempung.

Untuk tanah berpasi murni (clean-sand) eksponen yang sesuai yaitu 0.5. Persamaan untuk mencari nilai Q adalah sebagai berikut :Q = [(qc - σ vo )/Pa][Pa / σ’ vo]1.0

= [(qc - σ vo)/ σ’ vo]  (7)

Nilai Q juga dapat dikorelasikan dengan nilai FR (friction ratio) yang akan ditampilkan pada grafik berikut.

- Lalu hitung nilai

F = [ fs /(qc - σ vo )] x 100%	           (8)

- Poin selanjutnya yaitu menghitung nilai CSR dan selanjutnya menghitung nilai CRR dengan persamaan sebagai berikut.

Jika nilai (qc1N)cs< 50maka nilai

CRR= 0.833[(qc1N)cs/ 1.000] + 0.05	   (9)

Dan jika 50 ≤ (qc1N)cs ≤ 160maka

CRR= 93[[(qc1N)cs / 1.000]3 + 0.08	(10)

Secara ringkas metode CPT akan digambarkan oleh diagram alir sebagai berikut :

Analisa Likuifaksi

Uji Penetrasi

Data CPT

qc

fr

Penetrasi σv / σ’v

Mulai

Q = [(qc - σ vo)/ σ’ vo]

F = [ fs /(qc - σ vo )] x 100%

Ic = [(3.47 - log Q)2 - (1.22 + log F)2]0.5

(qc1N )cs = Kc qc1N

Ic <1,64

qc1N = CQ (qc/Pa)

CQ = (Pa / σ’v)

Kc = 1.0

Kc = -0,403.Ic4+  5,581.Ic3–21,63.Ic2

+ 33,75. Ic – 17.88

CRR= 0.833[(qc1N)cs / 1.000] + 0.05

Ic

1,64<Ic < 2,6

CRR= 93[[(qc1N)cs / 1.000]3 + 0.08

(qc1N)cs< 50

50 ≤ (qc1N)cs ≤ 160

(qc1N)cs> 160

Tidak terlikuifaksi

Terlikuifaksi

Selesai

CSR = (τav / σ ‘vo) = 0.65 (amax /g)( σ vo / σ ‘vo) rd

FS =

Kritis

FS=1

Tidak Terlikuifaksi

FS < 1

FS

FS > 1

Gambar3. Diagram alirperhitungan Likuifaksi menggunakan data CPT

- ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data uji sondir

Data pengujian sondir dilapangan berjumlah 29 titik dari Sinter Plant & Coke Plant Area.Salah satu data investigasi yang ada, ditujukan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Data CPT ProyekSinter Plan Area

| Titik | Kedalaman | qc | Rf |
| --- | --- | --- | --- |
| 69 | 1,00 | 15 | 9,95 |
|  | 4,00 | 2 | 9,95 |
|  | 7,00 | 5 | 11,95 |
|  | 10,00 | 14 | 8,52 |
|  | 13,00 | 330 | 0,55 |

Sumber : Surver for main facility design JV KS-Posco Project,  Krakatau Engineering, 2011

Contoh perhitungan berikut adalah dari salah satu data titik sondir pada lapisan tanah atas kedalaman 20 cm dari permukaan tanah, dengan data dan ketentuan berikut :

- Data

- Nomor Lapisan     : 2

- Kedalaman lapisan: 20 cm

- GWL (Ground Water Level) : - 40 cm

- Berat Volume tanah (γ)	     : 0,00144 kg/cm3

- qc 				    : 3,98

- Percepatan gravitasi (g)	     : 980 cm/det2

- Tegangan Total (σo)

σo= h x γ = ( 20 cm ) (  0,00144 kg/cm3 )

= 0.0288 kg/cm2

- Tegangan Efektif (σo’ )

σo’ = σo - u = (h x γ ) – ( hw x γw )

=  (20 x 0,00144) – (0 x 0,000981)

= 0.0288 kg/cm2

- Mancari nilai Ic

Ic = [(3.47 - log Q)2 - (1.22 + log F)2]0.5

Q = [(qc - σo )/Pa ][(Pa / σ ‘vo )n]

= [(qc - σo )/Pa ][(Pa / σ ‘vo )]1.0 = [(qc - σ vo)/ σ’ vo ]

=  [(3,98-0.0288)/ 0.0288]

= 137,194

- F = [ fs /( qc - σo )] x 100%

= [ 12,4 / (3,98-0.0288)]x100%    =  3.152

Ic = [(3.47 - log Q)2 - (1.22 + log F)2]0.5

= [ (3.47 – log 137,194)2 – (1.22 + log 3.152)2]0.5

= 1.085          untuk Ic ≤ 1.64, Kc = 1.0

- Normalisasi dari tahanan penetrasi konus

qc1N = CQ (qc / Pa)

- CQ = (Pa / σ’vo)n

- CQ = (1 / 0.0288 )1= 34.722

CQ qc1N = CQ (qc / Pa)

= 34.722 (3.98 /1) = 138.194

- (qc1N)cs = Kc qc1N

= 1 x 138.194

= 138.194

- CRR = 93[(qc1N)cs / 1.000]3 + 0.08

= 93 (138.194/1000) 3+ 0.08

= 0.325

- CSR = 0.65 (amaxg)( σvoσ'vo) rd

- rd = 1-0.00765z

rd= 1-0.00765x0.2

= 0.9985

= 0.65 (0.180.981)(0.02880.0288) 0.9985

= 0.1191

- FS = CRRCSR = 0.3250.1191 = 2,772  > 1 (tidak terlikuifaksi )

Dari contoh perhitungan salah satu data sondir di atas, perhitungan data lainnya ditabelkan dan contoh tabel 2 seperti dibawah ini.

Tabel 2. Tabel Contoh Hasil Perhitungan Analisa Likuifaks

| No. | Titik Lokasi | Kedalaman Potensi Likuifaksi (m) | CRR (Terkecil) | CSR (Terkecil) | FS | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BH-MF-069 | 1,40 -11,40 | 0,050 | 0,119 | 0,136 | Terlikuifaksi |
| 2 | BH-MF-070 | 0 -9,80 | 0,051 | 0,079 | 0,171 | Terlikuifaksi |
| 3 | BH-MF-071 | 0,8-6,60 | 0,063 | 0,079 | 0,205 | Terlikuifaksi |
| 4 | BH-MF-072 | 1,0-12,00 | 0,062 | 0,137 | 0,149 | Terlikuifaksi |
| 5 | BH-MF-073 | 0,00-12,2 | 0,058 | 0,137 | 0,135 | Terlikuifaksi |
| 6 | BH-MF-089 | 0,4-7,60 | 0,050 | 0,079 | 0,161 | Terlikuifaksi |
| 7 | BH-MF-090 | 0-10,00 | 0,064 | 0,079 | 0,217 | Terlikuifaksi |
| 8 | BH-MF-091 | 1,0-9,60 | 0,063 | 0,079 | 0,218 | Terlikuifaksi |
| 9 | BH-MF-092 | 1,20-11,60 | 0,065 | 0,079 | 0,229 | Terlikuifaksi |
| 10 | BH-MF-093 | 1,20-11,40 | 0,050 | 0,079 | 0,152 | Terlikuifaksi |
| 11 | BH-MF-094 | 0,8-10,80 | 0,050 | 0,079 | 0,164 | Terlikuifaksi |
| 12 | BH-MF-095 | 1,40-10,80 | 0,050 | 0,079 | 0,164 | Terlikuifaksi |
| 13 | BH-MF-096 | 1,60-11,40 | 0,050 | 0,079 | 0,164 | Terlikuifaksi |
| 14 | BH-MF-097 | 1,40-8,20 | 0,064 | 0,079 | 0,267 | Terlikuifaksi |
| 15 | BH-MF-098 | 0,80-10,60 | 0,050 | 0,079 | 0,147 | Terlikuifaksi |
| 16 | BH-MF-099 | 1,2 | 0,271 | 0,079 | 0,799 | Terlikuifaksi |
| 17 | BH-MF-116 | 1,00-4,40 | 0,064 | 0,079 | 0,224 | Terlikuifaksi |
| 18 | BH-MF-149 | 0,00-7,40 | 0,050 | 0,079 | 0,142 | Terlikuifaksi |
| 19 | BH-MF-150 | 0,00-10,60 | 0,050 | 0,079 | 0,140 | Terlikuifaksi |
| 20 | BH-MF-059 | 0,00-9,80 | 0,050 | 0,079 | 0,140 | Terlikuifaksi |
| 21 | BH-MF-060 | 0,00-11,20 | 0,050 | 0,079 | 0,140 | Terlikuifaksi |
| 22 | BH-MF-061 | 0,00-12,00 | 0,050 | 0,079 | 0,140 | Terlikuifaksi |
| 23 | BH-MF-062 | 0,00-8,40 | 0,050 | 0,079 | 0,142 | Terlikuifaksi |
| 24 | BH-MF-063 | 0,00-9,60 | 0,050 | 0,079 | 0,142 | Terlikuifaksi |
| 25 | BH-MF-064 | 0,00-10,20 | 0,050 | 0,079 | 0,140 | Terlikuifaksi |
| 26 | BH-MF-065 | 0,00-5,80 | 0,050 | 0,079 | 0,140 | Terlikuifaksi |
| 27 | BH-MF-066 | 0,00-5,40 | 0,050 | 0,079 | 0,147 | Terlikuifaksi |
| 28 | BH-MF-067 | 0,00-8,40 | 0,050 | 0,079 | 0,150 | Terlikuifaksi |
| 29 | BH-MF-068 | 0,00-8,60 | 0,050 | 0,079 | 0,192 | Terlikuifaksi |

Gambar 4. Contoh Grafik CSR, CRR, FS vs Depth S-MF-069

Hasil analisa perhitungan yang dilakukan, menunjukan daerah Sinter Plant & Coke Plant Area Cilegon memiliki nilai faktor keamanan yang sangat kecil (<0,5) pada kedalaman yang bervariasi, antara 0,4 sampai ± 11 meter kedalam tanah,  dibanding faktor keamanan yang ditetapkan, yaitu FS=1.

Hal ini berarti bahwa titik-titik yang dianalisa mengalami likuifaksi.Perlawanan konus yang memiliki nilai lebih besar dari 100 kg/m2 pada kedalaman ± 9 meter sampai dengan ± 11 meter, menghasilkan nilai CRR yang lebih besar dibanding nilai CSR kemudian dari nilai CRR dibandingkan CSR maka nilai dari faktor keamanannya menjadi aman (FS ≥1).

Jika pada lapisan tanah tidak terindikasi terjadi likuifaksi, dan untuk mengkonfrimasi bahwa tanah adalah nonliquefable contoh tanah harus diambil dan diuji apakah jenis tanah yang baik atau tidak sebagaimana didefinisikan oleh Seed dan Idriss (1982), likuifaksi hanya terjadi jika kondisi berikut terpenuhi :

- Kandungan lempung lebih kecil 15% dari beratnya

- Batas cairnya kurang dari 35%

- Kandungan kelembaban naturalnya lebih besar dari 0.9 batas cairnya.

Untuk mengurangi dampak terjadinya likuifaksi yaitu menghindari konstruksi pada tanah rawan likuifaksi, dan meningkatatkan tanah dengan meningkatkan kekuatan, kepadaatan, atau darinase karakteristik dari tanah.Hal tersebut menggunakan berbagai teknik perbaikan tanah, seperti vibroflotation, dinamic compaction, stone column, drainase teknik, dan kolom-kapur.

- KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil perhitungan yang dilakukan dari data uji sondir (CPT) dengan jumlah 29 titik dapat diambil kesimpulan mengenai analisis potensi likuifaksi dapa Sinter dan Coke Plant Area Krakatau Posco Cilegon sebagai berikut :

- Muka air tanah yang dangkal memperbesar potensi likuifaksi pada tanah.

- Daerah penelitian memiliki potensi besar terhadap likuifaksi, hal ini ditunjukan oleh nilai faktor keamanyang kecil dibandingkan nilai aman yang ditentukan.

- Rata-rata faktor keamanan yang dihasilkan 0.140 – 0.996, tanah mengalami likuifaksi pada kedalaman 0 meter samapi 12 meter.

- Dari hasil perhitungan, daerah yang aman untuk peletakan pondasi diperkirakan pada nilai penetrasi konus lebih dari 190 kg/cm2, dengan potensi likuifaksi yang kecil.

- DAFTAR PUSTAKA

Badan Standarisasi Nasional. (2002). SNI 03-1726-2002 :Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Bangunan Gedung.

Candigliota, Elena., Immordino, Freancesco., Martini, Guido., Ceccaro, Carmela. (2012). Sand liquefaction phenomena induced by the May 2012 Emilia Romagna Earthquake: geomorphological features and relations with the territory and building stability.http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2012/n.-4-5-luglio-ottobre-parte-II/sand-liquefaction-phenomena-induced-by-the-may-2012-emilia-romagna-earthquake-geomorphological-features-and-relations-with-the-territory-and-building-stability. Diakses 02 September 2013

Ikhsan, Rifa. (2011). Analisa Potensi Likuifaksi dari Data CPT dan SPT dengan Studi Kasus PLTU Ende Nusa Tenggara. Depok : Universitas Indonesia

Johansson, Jorgen. (2000). The Soil Liquefaction.http://www.ce.washington.edu/~liquefaction/html/main.html. Diakses 02 September 2013

Kramer, L. Steven. (1996). Geotechnical Eartqueke Engeener. New Jersey : University of Wahington

Lastaruna, Dody. (2012).  Analisa Potensi Likuifaksi Berdasarkan Pengujian Sondir (Studi Kasus Gor Haji Agus Salim dan Lapai Padang. Padang : Universitas Andalas

Mabrur, Muhammad. (2009). Analisa Potensi Likuifaksi pada Area Apron Bandar Udara Medan Baru.Medan : Universitas Sumatera Utara

M. Das, Braja. (1985). Mekanika Tanah Prinsip-prinsip Rekayasa Geoteknis Jilid 2.Jakarta : Erlangga

Robertson, P.K. and Wride, C.E. (1998).Evaluating Cyclic Liquefaction Potential Using The Cone Penetration Test. Edmonton : University of Alberta

Rine Hartuti, Evi. (2009). Buku Pintar Gempa.Yogyakarta : Diva Press

Santosa, Budi., Suprapto, Heri., H.S. Suryadi. (1998). Dasar Mekanika Tanah.Depok : Universitas Gunadarma

Terzaghi, Karl., B. Peck, Ralph. (1987). Mekanika Tanah dalam Praktek Rekayasa.Jakarta : Erlangga

Verhoef, P.N.M. (1994). Geologi untuk Teknik Sipil.Jakarta : Erlangga

Youd, T.L., Idriss, I.M. (2001). Liquefaction Resistance of Soils : Summary Report from The 1996 NCEER and 1998 NCEER/NSF Workshops on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soil