- ANALISIS BANJIR SUNGAI CISADANE

- (Studi Kasus Ruas Sungai Jalan Tol Jakarta – Merak KM 19 sampai dengan Bendung Pasar Baru)

- Restu Wigati1, Amatullah Radhiyah2

- Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

- Jl. Jenderal Sudirman KM 03 Cilegon, Banten

- almondiah@gmail.com

- INTISARI

DAS Cisadane merupakan salah satu DAS di Provinsi Banten dan Jawa Barat dengan daerah tangkapan seluas 1.411 km2. Daerah tangkapan yang luas dan konversi lahan yang tinggi menyebabkan potensi banjir di wilayah DAS Cisadane.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi terjadinya banjir pada ruas sungai jalan tol Jakarta – Merak km 19 sampai dengan bendung Pasar Baru terhadap debit banjir rencana Q50 dan Q100 serta memberikan usulan penanganannya. Penelitian ini menggunakan data hujan yang diperoleh selama 16 tahun, peta DAS Cisadane, gambar penampang melintang dan memanjang sungai Cisadane. Analisis debit banjir rencana menggunakan Metode Hasper, Melchior, HSS Nakayasu, dan HSS Snyder. Perhitungan debit rencana tersebut digunakan untuk menganalisis banjir menggunakan program HEC-RAS di 20 titik tinjauan.

Hasil penelitian menunjukkan debit banjir Q50 sebesar 2529,235 m3/det dan Q100 sebesar 2740,577 m3/det dimana pada semua lokasi titik tinjauan mengalami banjir. Upaya penanganan banjir yang dapat dilakukan untuk jangka pendek yaitu dengan melakukan normalisasi alur sungai dan pembangunan tanggul, untuk jangka panjang perlu dilakukan upaya konservasi lahan pada daerah aliran sungai, eko – hidraulik, regulasi, beserta pemeliharaannya.

- Kata kunci: Analisis Banjir, Sungai Cisadane, HEC – RAS

- ABSTRACT

DAS Cisadane is one of the watersheds in Province of Banten and West Java with catchment area 1.411 km2. Wide catchment area and high land conversion causing flooding in DAS Cisadane.

The purpose of this research to identify the occurrence of floods in segment Jakarta – Merak toll road at km 19 to the weir of Pasar Baru against design flood Q50 and Q100 and propose the handling of the flood.

This research uses rainfall data obtained for 16 years, Cisadane watershed maps, cross-sectional and longitudinal of Cisadane River. Design flood analysis using Haspers, Melchior, HSS Nakayasu, and HSS Snyder method. The calculation of the discharge plan used HEC-RAS program in 20 point review.

The results showed discharge flood Q50 is 2529.235 m3/sec and Q100 is 2740.577 m3/sec where all locations experience severe flooding. Flood mitigation efforts can be done in the short term by normalize of the river channel and construction of embankments, for long-term conservation efforts should be made in the watershed, eco - hydraulic, regulation, and its maintenance.

Keywords: Analysis of Flood, Cisadane River, HEC - RAS

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Semakin berkembang pesatnya pertumbuhan penduduk menuntut adanya ketersediaan lahan. Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa banyak terjadi perubahan fungsi dan pemanfaatan lahan. Banyak daerah yang berfungsi sebagai kawasan lindung berubah fungsinya menjadi kawasan budidaya. Hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya banjir. Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada daerah datar sekitar sungai sebagai akibat meluapnya air sungai yang melebihi kapasitas tampungan sungai.

Perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu membuat ancaman terjadinya banjir semakin besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Daya tampung sungai makin lama makin kecil akibat pendangkalan 2) Fluktuasi debit air antara musim penghujan dengan musim kering makin tinggi 3) Terjadi konversi lahan pertanian dan daerah buffer alami ke lahan non pertanian dengan mengabaikan konservasi sehingga menyebabkan rusaknya daerah tangkapan air (cacthment area) 4) Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan lapisan aquifer makin dalam sehingga penetrasi air laut lebih jauh ke darat yang berakibat mengganggu keseimbangan hidrologi (Utomo 2004).

Dengan daerah tangkapan seluas 1.411 km2, DAS Cisadane merupakan salah satu sungai utama di Propinsi Banten dan Jawa Barat. Daerah tangkapan yang luas dan konversi lahan yang tinggi menyebabkan potensi banjir yang tinggi di wilayah DAS Cisadane.

Sungai Cisadane merupakan salah satu sungai yang memberikan dampak cukup besar pada saat musim hujan dan sering mengakibatkan banjir di wilayah Tangerang dibandingkan dengan sungai – sungai lainnya. Salah satu ruas sungai Cisadane yang mengalami banjir dan menjadi fokus pada penelitian ini yaitu sepanjang Jalan Tol Jakarta-Merak Km 19 sampai dengan Bendung Pasar Baru dimana pada ruas ini sungai Cisadane melalui wilayah pemukiman yang padat penduduk sehingga apabila terjadi luapan pada musim hujan memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah sungai, sehingga penelitian ini dipandang perlu untuk dikaji atau dianalisis.

- Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Menentukan besar curah hujan dan debit banjir rencana sungai Cisadane pada periode kala ulang 50 tahun dan 100 tahun.

- Mengetahui kemampuan tampung sungai Cisadane pada ruas Jalan Tol Jakarta-Merak KM 19 sampai dengan Bendung Pasar Baru terhadap debit banjir rencana Q50 dan Q100.

- Memperkirakan alternatif solusi penanganan banjir jangka pendek secara kapasitas eksisting sungai di lapangan dan jangka panjang apabila terjadi banjir pada sungai Cisadane.

- Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- Debit banjir rencana yang digunakan yaitu Q50 dan Q100.

- Ruas sungai Cisadane yang ditinjau yaitu pada ruas Jalan Tol Jakarta-Merak KM 19 sampai dengan Bendung Pasar Baru dengan 20 titik tinjauan

- Metode yang digunakan untuk menentukan debit rencana yaitu metode Haspers, Melchior, HSS Nakayasu dan HSS Snyder.

- Menganalisis banjir dengan menggunakan aplikasi HEC-RAS.

- Upaya penanganan Banjir jangka pendek dilakukan dengan perubahan dimensi sungai.

- Menganalisis dimensi sungai tanpa memperhitungkan permasalahan struktur (gaya – gaya yang bekerja dan stabilitas).

- Perhitungan tanggul dan sedimentasi tidak diperhitungkan.

LANDASAN TEORI

- Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai adalah sebagai berikut:

- Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi oleh garis sempadan.

- Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

- Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).

- Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.

- Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

- Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

- Curah Hujan

Curah hujan yang diperlukan untuk penyusunan suatu rancangan pemanfaatan air dan rancangan pengendalian banjir adalah curah hujan rata-rata di seluruh daerah yang bersangkutan, bukan curah hujan pada suatu titik tertentu. Menentukan hujan rata-rata daerah dihitung dengan cara :

  - Metode Poligon Thiessen

R=A1R1+A2R2+…+AnRnA1+A2+…+An

Keterangan rumus:

R		= Tinggi curah hujan rata-

rata (mm)

R1,R2,…Rn	= Curah hujan pada setiap

stasiun hujan (mm)

A1,A2,…An	= Luas daerah pengaruh

dari setiap stasiun hujan (km2)

n		= Banyaknya stasiun hujan

- Analisis Frekuensi Curah Hujan

      - Penentuan Parameter Statistik

Besarnya dispersi dapat dilakukan pengukuran dispersi dengan melalui perhitungan parameter statistik untuk (Xi−X, (Xi−X2,Xi−X3, terlebih dahulu.

Dimana:

xi	= Besarnya curah hujan (mm)

x 	= Rata-rata curah hujan

maksimum daerah (mm)

n	= Jumlah data curah hujan

- Nilai Rata-rata

X=Xin

- Deviasi Standar (Sd)

Sd=i=1n

- Koefisien Variasi (Cv)

Cv=SdX

- Koefisien Kemencengan (Cs)

Cs=nn−1n−2Sd3i=1nXi−X3

- Koefisien Kurtosis (Ck)

Ck=nn+1n−1n−2n−3i=1nXi−X4Sd4−3n−12n−2n−3

2.	Pemilihan Jenis Distribusi

Pemilihan jenis distribusi dilakukan dengan beberapa asumsi yaitu:

Tabel 1 Tabel Jenis Distribusi

| No. | Distribusi | Persyaratan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gumbel | Cs=1,14 Ck=5,40 |
| 2. | Normal | Cs≈0 Ck≈3 |
| 3. | Log Normal | Cs=Cv3+3Cv Ck=Cv8+6Cv6+15Cv4+16Cv2+3 |
| 4. | Log Pearson Type III | Selain dari nilai di atas |

Sumber: Bambang Triatmojo, 2008

- Analisis Hujan Rencana

      - Distribusi Probabilitas Gumbel

XT=X+S×K

K=Yt−YnSn

Yt=−LnLnT−1T

Keterangan rumus:

XT	= Hujan rencana atau debit

dengan periode ulang T

X	= Nilai rata-rata dari data hujan

S	= Standar deviasi dari data hujan

K	= Faktor frekuensi Gumbel

Yt	= Reduced variate

Sn	= Reduced standard deviasi

Yn	= Reduced mean

      - Distribusi Probabilitas Normal

XT=X+KTS

Keterangan rumus:

XT	= Hujan rencana atau debit

dengan periode ulang T

X	= Nilai rata-rata dari data hujan

S	= Standar deviasi dari data hujan

KT	= Faktor frekuensi, nilainya

bergantung dari T

      - Distribusi Probabilitas Log Normal

logXT=logX+KT×SlogX

Dimana:

logXT	= Nilai logaritma hujan

rencana berdasarkan

periode ulang T

logX	= Nilai rata-rata dari

logX

SlogX 	= Deviasi standar dari

logX

KT		= Faktor frekuensi,

nilainya bergantung

dari T

      - Distribusi Probabilitas Log Pearson Type III

logXT=logX+KT×SlogX

Keterangan rumus:

logXT	= Nilai logaritma hujan

rencana berdasarkan

periode ulang T

logX	= Nilai rata-rata dari

logX

SlogX 	= Deviasi standar dari

logX

KT		= Variabel standar,

Besarnya bergantung koefisien skewness (Cs)

- Uji Distribusi Probabilitas

      - Metode Chi-Kuadrat (x2

x2=i=1nOf−Ef2Ef

Keterangan rumus:

x2	= Parameter Chi-Kuadrat

terhitung

Ef	= Frekuensi yang diharapkan

sesuai dengan pembagian kelasnya

Of	= Frekuensi yang diamati pada

kelas yang sama

n	= Banyaknya data

Selanjutnya distribusi probabilitas yang dipakai untuk menentukan curah hujan rencana adalah distribusi probabilitas yang mempunyai simpangan maksimum terkecil dan lebih kecil dari simpangan kritis x2<xcr2.

      - Metode Smirnov-Kolmogorof

Berikut langkah-langkah pengujian distribusi probabilitas dengan metode Smirnov-Kolmogorof:

- Mengurutkan data Xidari besar ke kecil atau sebaliknya.

- Menentukan peluang empiris masing-masing data yang sudah diurutkan tersebut PXi dengan rumus tertentu, misalnya rumus Weibull :

PXi=i+1

Keterangan rumus:

n 	= Jumlah data

i 	= Nomor urut data

(setelah diurutkan)

- Menentukan peluang teoritis masing-masing data yang sudah diurut tersebut P'Xi berdasarkan persamaan distribusi probabilitas yang dipilih (Gumbel, Normal, dan sebagainya).

- Menghitung selisih ∆Pi antara peluang empiris dan teoritis untuk setiap data yang diurut :

∆Pi=P'Xi−PXi

- Menentukan apakah ∆Pi<∆P kritis, jika “tidak” artinya Distribusi Probabilitas yang dipilih tidak dapat diterima, demikian sebaliknya.

- Analisis Banjir Rencana

      - Metode Haspers

Qmaks=α×β×I×A

Keterangan rumus:

Qmaks	= Debit maksimum

(m3/det)

α 		= Koefisien pengairan

β		= Koefisien reduksi

I		= Intensitas hujan

(m3/det/km2)

A		= Luas daerah pengaliran

(Km2)

      - Meode Melchior

Qmaks=α×β×I×A

Keterangan rumus:

Qmaks	= Debit maksimum

(m3/det)

α 		= Koefisien pengairan

β		= Koefisien reduksi

I		= Intensitas hujan

(m3/det/Km2)

A		= Luas daerah pengaliran

(Km2)

      - Metode HSS Nakayasu

Qp=13,6×A×R0×10,3×tp×t0,3

Keterangan rumus:

Qp		= Debit puncak (m3/det/mm)

A		= Luas DAS (sampai ke

outlet) (km2)

R0		= Satuan kedalaman

hujan (mm)

tp		= Waktu puncak (jam)

t0,3		= Waktu saat debit sama

dengan 0,3 kali debit puncak (jam)

      - Metode HSS Snyder

Qp=0,278×Cp×At'p

Keterangan rumus:

Qp	= Debit maksimum total

(m3/dt/mm)

Cp	= Koefisien kapasitas tampungan

A	= luas DAS (km2)

t'p  = waktu mulai titik berat hujan sampai

debit puncak (jam)

- Dimensi Sungai

Perhitungan dimensi sungai didasarkan pada debit yang harus ditampung oleh sungai (Qs) lebih besar atau sama dengan debit rencana (QT) yang diakibatkan oleh hujan rencana (RT). Kondisi tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan Qs≥QT.

Perhitungan dimensi penampang menggunakan rumus berikut:

- Rumus Manning

Kecepatan aliran:

V=1n×R23×I12

- Perhitungan debit air

Q=A×V

Keterangan rumus:

Q	= Debit aliran (m3)

A	= Luas penampang basah (m2)

R	= Jari-jari hidrolis (m)

I	= Kemiringan saluran

n	= Kekasaran Manning

- HEC-RAS

Program HEC-RAS adalah program yang dibuat untuk menganalisis sungai dengan menggunakan asumsi hidrolis satu dimensi (1D) dengan penampilan 3 Dimensi (3D). Program ini dapat menganalisis aliran steady dan unsteady serta dapat menampilkan kondisi muka air penampang saluran.

Data-data yang diperlukan dalam menganalisis penampang sungai dengan menggunakan software HEC-RAS adalah:

- Penampang memanjang sungai

- Penampang melintang sungai

- Data debit yang melalui sungai

- Angka koefisien kekasaran manning penampang sungai

- Penanganan Banjir

Penanganan masalah banjir secara keseluruhan perlu dilakukan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Beberapa alternatif penanganan masalah banjir antara lain yaitu:

- Jangka Pendek

- Normalisasi alur sungai

- Bangunan Krib

- Tanggul Banjir

- Jangka Panjang

Pemeliharaan sungai dan bangunannya yang secara teknis dapat dikelompokkan kedalam tiga tingkatan pemeliharaan:

- Pemeliharaan Preventif

- Pemeliharaan Korektif

- Pemeliharaan Darurat

- Penanganan Banjir Dengan Eko – Hidraulik

Konsep pembangunan dan penataan sungai dengan Eko Hidraulik dinilai merupakan unsur pengelolaan sungai yang tercantum dalam UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan sungai ditekankan pada " One River One Plan One Integrated Manajemen".

- Penanganan Banjir Dengan Regulasi

Berdasarkan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 38 tahun 2011 tentang sungai bahwa pemerintah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemberdayaan masyarakat secara terencana dan sistematis dalam pengelolaan sungai.

METODOLOGI PENELITIAN

Gambar 1 Bagan Alir Penelitian

(Sumber : Hasil Analisis, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Kepanggahan Data

Sebelum menganalisis besar hujan rencana, perlu dilakukan uji kepanggahan terhadap data hujan tiap stasiun hujan untuk mengetahui apakah data tersebut panggah dan dapat digunakan atau tidak. Data hujan yang digunakan untuk uji kepanggahan data yaitu data hujan tahunan pada masing – masing stasiun. Berikut data hujan tahunan yang digunakan:

Tabel 2 Data Hujan Tahunan yang Digunakan

| Tahun | Stasiun Bendung Pasar Baru | Stasiun Ranca Bungur | Stasiun Pasir Jaya |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997 | 10792 | 9610 | 13984 |
| 1998 | 12101 | 10977 | 15139 |
| 1999 | 10791 | 9610 | 13984 |
| 2000 | 15542 | 11683 | 25973 |
| 2001 | 8106 | 955 | 27435 |
| 2002 | 15774 | 8531 | 35349 |
| 2003 | 1121 | 2082 | 1982 |
| 2004 | 1478 | 1171 | 3771 |
| 2005 | 1599 | 1676 | 3482 |
| 2006 | 944 | 0 | 0 |
| 2008 | 1386 | 1937 | 3471 |
| 2009 | 1852 | 1781 | 4376 |
| 2010 | 1966 | 1725 | 6081 |
| 2011 | 1333 | 1236 | 2674 |
| 2012 | 1304 | 2315 | 2964 |
| 2013 | 2359 | 1073 | 3818 |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Metode yang digunakan untuk menguji kosistensi data hujan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode  Kurva Massa Ganda (Double Mass Curve). Berikut ini grafik hasil uji kepanggahan data hujan di tiap-tiap stasiun hujan:

Gambar 2 Grafik Kepanggahan Data Hujan Stasiun Bendung Pasar Baru

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Gambar 3 Grafik kepanggahan Data Hujan Stasiun Ranca Bungur

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Gambar 4 Grafik Kepanggahan Data Hujan Stasiun Pasir Jaya

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Berdasarkan ketiga grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai R > 0,9 maka dapat dinyatakan bahwa data hujan di tiap-tiap stasiun konsisten dan dapat digunakan.

Untuk melakukan analisis hujan rencana data hujan yang digunakan yaitu data hujan rata-rata daerah yang diperoleh berdasarkan metode Poligon Thiessen. Berikut merupakan pembagian sub wilayah DAS Cisadane menggunakan Poligon Thiessen.

Tabel 3 Luas Poligon Thiessen

| Nama Stasiun Hujan | Luas DAS | Koef. Thiessen |
| --- | --- | --- |
| Stasiun Bendung Pasar Baru | 423 | 0.30 |
| Stasiun Ranca Bungur | 593 | 0.42 |
| Stasiun Pasir Jaya | 395 | 0.28 |
| Total | 1411 | 1 |

Luas DAS

423 km2

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Luas DAS

395 km2

Luas DAS

593 km2

Gambar 5 Sub Wilayah Poligon Thiessen DAS Cisadane

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Dari hasil perhitungan dengan metode Poligon Thiessen diperoleh data hujan daerah tiap tahun sebagai berikut:

Tabel 4 Perhitungan Hujan DAS Metode Poligon Thiessen

| No | Tahun | Hujan DAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 74.21 |
| 2 | 2012 | 38.82 |
| 3 | 2011 | 33.60 |
| 4 | 2010 | 36.93 |
| 5 | 2009 | 31.23 |
| 6 | 2008 | 38.29 |
| 7 | 2007 | 4.50 |
| 8 | 2005 | 36.72 |
| 9 | 2004 | 26.22 |
| 10 | 2003 | 35.07 |
| 11 | 2002 | 161.00 |
| 12 | 2001 | 101.44 |
| 13 | 2000 | 132.29 |
| 14 | 1999 | 117.03 |
| 15 | 1998 | 138.88 |
| 16 | 1997 | 117.03 |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Dalam menganalisis besar hujan rencana perlu dilakukan analisis frekuensi curah hujan untuk menentukan distribusi probabilitas yang sesuai. Berikut ini merupakan hasil penentuan distribusi probabilitas curah hujan berdasarkan persyaratan parameter statistik:

Tabel 5 Persyaratan Parameter Statistik Distribusi Probabilitas

| No | Jenis Distribusi | Syarat | Perhitungan | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gumbel | Cs=1,14 Ck=5,40 | Cs=0,558 Ck=−1,253 | Tidak Dipilih |
| 2. | Normal | Cs≈0 Ck≈3 | Cs=0,558 Ck=−1,253 | Tidak Dipilih |
| 3. | Log Normal | Cs=Cv3+3Cv Cs=0,706 Ck=Cv8+6Cv6 +15Cv4+ 16Cv2+3 Ck=3,898 | Cs=−1,605 Ck=2,114 | Tidak Dipilih |
| 4. | Log Pearson Type III | Selain dari nilai di atas | Cs=−1,605 Ck=2,114 | Dipilih |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Dari tabel di atas distribusi probabilitas yang dapat digunakan yaitu distribusi probabilitas Log Pearson Type III. Untuk mengetahui apakah persamaan distribusi probabilitas Log Perason yang dipilih dapat mewakili distribusi statistik sampel data yang dianalisis perlu dilakukan pengujian distribusi probabilitas. Ada 2 metode pengujian distribusi probabilitas yang digunakan yaitu:

- Metode Chi-Kuadrat

Berikut ini merupakan hasil pengujian distribusi probabilitas dengan metode Chi-Kuadrat:

Tabel 6 Rekapitulasi nilai X2 dan Xcr2

| Distribusi Probabilitas | X2 terhitung | Xcr2 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Gumbel | 10,250 | 5,991 | Ditolak |
| Normal | 6,500 | 5,991 | Ditolak |
| Log Normal | 13,375 | 5,991 | Ditolak |
| Log Pearson Type III | 3,375 | 5,991 | Diterima |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

- Metode Smirnov-Kolmogorof

Berikut ini merupakan hasil pengujian distribusi probabilitas dengan metode Smirnov-Kolmogorof.

Tabel 7 Hasil Perhitungan Uji Distribusi Dengan Metode Smirnov-Kolmogorof

| Distribusi Probabilitas | ∆Pimaks terhitung | ∆Pkritis | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribusi Gumbel | 0,1329 | 0,33 | Diterima |
| Distribusi Normal | 0,2651 | 0,33 | Diterima |
| Distribusi Log Normal | 0,1549 | 0,33 | Diterima |
| Distribusi Log Pearson Type III | 0,1914 | 0,33 | Diterima |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil pengujian Distribusi Probabilitas terpilih yaitu Log Pearson Type III dan digunakan dalam perhitungan hujan rencana. Berikut hasil perhitungan hujan rencana dengan distribusi probabilitas Log Pearson Type III:

Tabel 8 Hasil Perhitungan Hujan Rencana Metode Log Pearson Type III

| T | KT | XT |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,174 | 60,660 |
| 5 | 0,849 | 112,255 |
| 10 | 1,114 | 142,937 |
| 25 | 1,339 | 175,487 |
| 50 | 1,455 | 195,065 |
| 100 | 1,543 | 211,363 |
| 200 | 1,61 | 224,678 |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

- Debit Banjir Rencana

Pada penelitian ini metode perhitungan yang digunakan untuk menganalisis debit banjir rencana yaitu metode Haspers, Melchior, HSS Nakayasu, dan HSS Snyder. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan debit banjir rencana dengan masing-masing metode:

Tabel 9 Rekapitulasi Nilai Debit Banjir Rencana

| Metode | Q50 (m3/s) | Q100 (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| Haspers | 839,391 | 909,520 |
| Melchior | 1938,078 | 2121,861 |
| HSS Nakayasu | 3673,168 | 3980,097 |
| HSS Snyder | 2529,235 | 2740,577 |
| Rata – rata | 2244,968 | 2438,014 |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Dalam penelitian ini debit banjir yang digunakan yaitu debit banjir hasil perhitungan yang paling mendekati rata – rata perhitungan yaitu hasil perhitungan  metode HSS Snyder yaitu Q50 sebesar 2529,235 m3/s dan Q100 sebesar 2740,577 m3/s.

- Analisis Penampang Sungai Dengan Program HEC – RAS

Dalam menganalisis penampang sungai dengan program HEC – RAS, debit banjir yang diinput ke dalam program HEC-RAS yaitu debit hasil perhitungan dengan menggunakan metode HSS Snyder. Lokasi penampang sungai yang ditinjau terdiri dari 20 titik dimulai dari Jalan Tol Jakarta – Merak km 19 sampai dengan Bendung Pasar Baru. Berikut skema alur sungai Cisadane yang ditinjau:

Bendung Pasar Baru

(Hilir)

Jalan Tol Jakarta – Merak km 19

(Hulu)

Gambar 6 Titik Lokasi Tinjauan

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Gambar 7 dan 8 berikut ini merupakan contoh hasil analisis penampang melintang sungai dengan program HEC – RAS pada river station 0 dan 19:

Gambar 7 Tampilan Cross Section Pasar Baru

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Gambar 8 Tampilan Cross Section Jalan Tol Jakarta – Merak

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Tabel 10 berikut merupakan hasil analisis pada setiap titik tinjau secara berurut dimulai dari hulu (river sation 19) hingga ke hilir (river station 0):

Tabel 10 Hasil Analisis Menggunakan Program HEC-RAS Pada Eksisting Sungai Cisadane

Dengan Kala Ulang 50 dan 100 Tahun

| River Station | Nama Lokasi | El. Dasar Sungai (m) | El. Muka Air (m) |  | El. Tanggul (m) |  | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q50 | Q100 | Kanan | Kiri |  |
| 19 | Jalan Tol Jakarta – Merak (BM CSD A) | 7,82 | 19,70 | 20,24 | 11.94 | 12.89 | Banjir |
| 18 | Lahan Kosong Kel. Panunggangan Barat (B172) | 7,58 | 19,50 | 20,03 | 13.312 | 11.38 | Banjir |
| 17 | Kawasan Pabrik Kel. Panunggangan Barat (A162) | 7,93 | 19,50 | 20,03 | 11.377 | 11.679 | Banjir |
| 16 | Kawasan Industri Kel. Cikokol (A154) | 7,48 | 19,10 | 19,61 | 12.726 | 11.413 | Banjir |
| 15 | Lahan Kosong Kel Cikokol (B139) | 7,42 | 18,40 | 18,87 | 12.224 | 11.345 | Banjir |
| 14 | Kawasan Industri Jl. Imam Bonjol Kel. Karawaci (B125) | 6,73 | 18,21 | 18,67 | 12.154 | 11.105 | Banjir |
| 13 | Lahan Kosong Kel. Karawaci (B107) | 6,45 | 17,98 | 18,42 | 10.499 | 10.106 | Banjir |
| 12 | Kompleks Pabrik PT. Monier (B97) | 5,96 | 17,31 | 17,70 | 12.315 | 11.765 | Banjir |
| 11 | Kp. Babakan Masjid Kel. Babakan (B77) | 5,60 | 16,85 | 17,21 | 10.885 | 11.348 | Banjir |
| 10 | Kp. Karawaci Ilir Kel Karawaci (B66) | 5,24 | 16,81 | 17,17 | 12.748 | 10.025 | Banjir |
| 9 | Tanah Gocap Kel. Karawaci (A20) | 4,93 | 16,61 | 16,96 | 13.47 | 10.4 | Banjir |
| 8 | Tanah Gocap Kel. Karawaci (A15) | 4,88 | 16,35 | 16,69 | 13.34 | 10.64 | Banjir |
| 7 | Pemukiman Kp. Basin Kel. Sukajadi (A12) | 4,50 | 16,25 | 16,57 | 13.26 | 10.69 | Banjir |
| 6 | Pemukiman Kp. Eretan Kel. Sukajadi (A6) | 4,31 | 16,05 | 16,36 | 13.12 | 9.66 | Banjir |
| 5 | Pemukiman Kp. Eretan Kel. Sukajadi (A4) | 4,07 | 15,82 | 16,09 | 13.07 | 11.74 | Banjir |
| 4 | Pemukiman Tangerang Indah (B27) | 5,48 | 14,58 | 14,66 | 12.2 | 12.2 | Banjir |
| 3 | Pemukiman Tangerang Indah (B24) | 4,27 | 14,83 | 14,96 | 12.1 | 12.1 | Banjir |
| 2 | Pemukiman Kelurahan Koang Jaya (B13) | 4,06 | 14,21 | 14,22 | 12 | 12.469 | Banjir |
| 1 | Pemukiman Kelurahan Koang Jaya (B5) | 3,65 | 14,21 | 14,22 | 12 | 11.615 | Banjir |
| 0 | Pasar Baru (A1) | 3,55 | 14,18 | 14,18 | 12 | 12.916 | Banjir |

Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui bahwa semua titik lokasi yang ditinjau tidak mampu menampung debit banjir rencana dengan kala ulang 50 tahun dan 100 tahun karena elevasi tanggul < elevasi muka air sehingga di semua lokasi mengalami banjir.

- Perhitungan Dimensi Sungai

Berdasarkan hasil pada tabel 10 diketahui bahwa pada seluruh titik lokasi yang ditinjau mengalami banjir akibat Q50 dan Q100 sehingga perlu dilakukan perhitungan dimensi sungai alternatif agar dapat menampung debit banjir rencana. Gambar 9 sampai dengan 10 di bawah ini merupakan alternatif penanganan dengan perubahan dimensi penampang majemuk dan pembangunan tanggul.

Gambar 9 Rencana Alternatif Penampang Sungai Lokasi Jalan Tol Jakarta – Merak

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Gambar 10 Rencana Alternatif Penampang Sungai Lokasi Pasar Baru

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Berdasarkan hasil perhitungan manual diketahui bahwa pada river station 19 dapat menampung debit sebesar 5839,391 m3/s > 2740,577 m3/s sedangkan untuk river station 0 dapat menampung debit sebesar 6437,791 m3/s > 2740,577 m3/s. oleh karena itu penampang – penampang tersebut aman. Berikut rekapitulasi hasil perhitungan manual untuk nilai Qs.

Tabel 11 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Qs

| River Sta | Nama Lokasi | Nilai Qs (m3/s) |
| --- | --- | --- |
| 19 | Jalan Tol Jakarta – Merak (BM CSD A) | 5839,391 |
| 18 | Lahan Kosong Kel. Panunggangan Barat (B172) | 6422,477 |
| 17 | Kawasan Pabrik Kel. Panunggangan Barat (A162) | 6318,886 |
| 16 | Kawasan Industri Kel. Cikokol (A154) | 5431,252 |
| 15 | Lahan Kosong Kel Cikokol (B139) | 7775,977 |
| 14 | Kawasan Industri Jl. Imam Bonjol Kel. Karawaci (B125) | 5920,24 |
| 13 | Lahan Kosong Kel. Karawaci (B107) | 5923,831 |
| 12 | Kompleks Pabrik PT. Monier (B97) | 4798,242 |
| 11 | Kp. Babakan Masjid Kel. Babakan (B77) | 4587,898 |
| 10 | Kp. Karawaci Ilir Kel Karawaci (B66) | 4875,926 |
| 9 | Tanah Gocap Kel. Karawaci (A20) | 4376,389 |
| 8 | Tanah Gocap Kel. Karawaci (A15) | 4770,617 |
| 7 | Pemukiman Kp. Basin Kel. Sukajadi (A12) | 5396,453 |
| 6 | Pemukiman Kp. Eretan Kel. Sukajadi (A6) | 5156,497 |
| 5 | Pemukiman Kp. Eretan Kel. Sukajadi (A4) | 5521,764 |
| 4 | Pemukiman Tangerang Indah (B27) | 5287,61 |
| 3 | Pemukiman Tangerang Indah (B24) | 5150,838 |
| 2 | Pemukiman Kelurahan Koang Jaya (B13) | 5239,448 |
| 1 | Pemukiman Kelurahan Koang Jaya (B5) | 5935,386 |
| 0 | Pasar Baru (A1) | 6437,791 |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Setelah melakukan perhitungan manual kemudian dilakukan pengecekan dengan program HEC – RAS. Berikut hasil analisis penampang melintang yang sudah aman pada program HEC – RAS pada river station 0 (Pasar Baru).

Gambar 11 Hasil Analisis Penampang Sungai Lokasi Pasar Baru

(Sumber: Hasil Analisis, 2014)

Hasil analisis Cross Section secara keseluruhan di 20 titik tinjauan dapat dilihat pada tabel 12 berikut:

Tabel 12 Hasil Analisis Cross Section Menggunakan Program HEC-RAS

| River Station | Nama Lokasi | El. Dasar Sungai (m) | El. Muka Air (m) |  | El. Tanggul (m) | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q100 | Q50 |  |  |
| 19 | Jalan Tol Jakarta – Merak (BM CSD A) | 7,82 | 18,5 | 17,56 | 20 | Aman |
| 18 | Lahan Kosong Kel. Panunggangan Barat (B172) | 7,58 | 18,43 | 17,47 | 20 | Aman |
| 17 | Kawasan Pabrik Kel. Panunggangan Barat (A162) | 7,93 | 18,35 | 17,38 | 20 | Aman |
| 16 | Kawasan Industri Kel. Cikokol (A154) | 7,48 | 18,23 | 17,25 | 19,5 | Aman |
| 15 | Lahan Kosong Kel Cikokol (B139) | 7,42 | 18,3 | 17,31 | 19,5 | Aman |
| 14 | Kawasan Industri Jl. Imam Bonjol Kel. Karawaci (B125) | 6,73 | 17,97 | 16,94 | 19,5 | Aman |
| 13 | Lahan Kosong Kel. Karawaci (B107) | 6,45 | 18,11 | 17,08 | 19,5 | Aman |
| 12 | Kompleks Pabrik PT. Monier (B97) | 5,96 | 17,58 | 16,5 | 19 | Aman |
| 11 | Kp. Babakan Masjid Kel. Babakan (B77) | 5,60 | 17,26 | 16,12 | 18,5 | Aman |
| 10 | Kp. Karawaci Ilir Kel Karawaci (B66) | 5,24 | 17,41 | 16,27 | 19 | Aman |
| 9 | Tanah Gocap Kel. Karawaci (A20) | 4,93 | 17,19 | 16,02 | 18,5 | Aman |
| 8 | Tanah Gocap Kel. Karawaci (A15) | 4,88 | 17,26 | 16,08 | 18,5 | Aman |
| 7 | Pemukiman Kp. Basin Kel. Sukajadi (A12) | 4,50 | 17,22 | 16,03 | 18,5 | Aman |
| 6 | Pemukiman Kp. Eretan Kel. Sukajadi (A6) | 4,31 | 17,1 | 15,9 | 18,5 | Aman |
| 5 | Pemukiman Kp. Eretan Kel. Sukajadi (A4) | 4,07 | 17,01 | 15,79 | 18,5 | Aman |
| 4 | Pemukiman Tangerang Indah (B27) | 5,48 | 13,95 | 13,89 | 15,5 | Aman |
| 3 | Pemukiman Tangerang Indah (B24) | 4,27 | 14,36 | 14,33 | 16 | Aman |
| 2 | Pemukiman Kelurahan Koang Jaya (B13) | 4,06 | 14,12 | 14,12 | 15,5 | Aman |
| 1 | Pemukiman Kelurahan Koang Jaya (B5) | 3,65 | 14,23 | 14,22 | 15,5 | Aman |
| 0 | Pasar Baru (A1) | 3,55 | 14,18 | 14,18 | 15,5 | Aman |

Sumber: Hasil Analisis, 2014

- Usulan Penanganan Banjir

Penanganan banjir jangka pendek yang diusulkan yaitu dengan merubah dimensi penampang sungai dengan melakukan normalisasi sungai disertai dengan pelebaran penampang sungai dan pembangunan tanggul dengan struktur dinding penahan tanah sehingga dimensi sungai dapat menampung debit banjir rencana.

Untuk menangani permasalahan banjir secara jangka panjang perlu dilakukan upaya penanganan sungai berwawasan terpadu dimana menuntut adanya penanganan satu sungai, satu perencanaan, satu pengelolaan (One River, One Plan, One Integrated Management). Selain itu upaya Penanganan banjir yang baik dilakukan secara konsep Eko-Hidraulik selain melakukan upaya Eko – Hidraulik di sepanjang alur sungai mulai dari hulu sampai dengan ke hilir, perlu juga dilakukan upaya pemeliharaan sungai dan bangunan sungai yang sudah ada di sekitar sungai.

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

Dari hasil analisis dan perhitungan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Besar curah hujan dan debit banjir rancangan :

R50	= 195,065 mm

Q50	= 2529,235 m3/det

R100 	= 211,363 mm

Q100	= 2740,577 m3/det

- Kondisi sungai Cisadane pada ruas sungai jalan tol Jakarta-Merak km 19 sampai dengan Bendung Pasar Baru tidak dapat menampung debit banjir rencana dengan Q50 dan Q100 pada semua lokasi yang ditinjau.

- Solusi Penanganan Banjir yang diusulkan pada penelitian ini :

Untuk penanganan jangka pendek (kurang dari 5 tahun) dengan melakukan normalisasi alur sungai.

Untuk penanganan jangka panjang (lebih dari 10 tahun) dengan melakukan upaya Eko-Hidraulik dan pemeliharaan sungai serta bangunan di sekitar sungai.

- Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu:

- Pada penelitian selanjutnya diharapkan dalam mengAnalisis banjir juga melakukan analisis terhadap sedimentasi sungai dan untuk mengAnalisis hidrograf banjir dapat menggunakan software lain seperti HEC-HMS.

- Solusi penanganan banjir tidak hanya secara Civil Engineering saja tetapi juga secara Eko-Hidraulik sepanjang sungai dari hulu sampai hilir dan dilakukan dengan konsep satu sungai satu perencanaan dan satu manajemen (One River, One Plan and One Integrated Management).

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, M. 2011. Hidrologi Teknik. Universitas Hasanuddin. Makassar

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Jakarta. 2014

Cahyono, A., T. 2011. Pengendalian Banjir Kali Kemuning Kota Sampang. Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November.

Kamiana, I., M. 2011. Teknik Perhitungan Debit Rencana Bangunan Air. Graha Ilmu. Palangkaraya.

Gayo, M. Y. 1984. Perbaikan Dan Pengaturan Sungai. Pradnya Paramita. Jakarta.

Limantara, L., M. 2010. Hidrologi Praktis. Lubuk Agung. Bandung.

Maryono, A., 2005. Eko-Hidraulik Pembangunan Sungai. Magister Sistem Teknik Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Maryono, A., 2007. Restorasi Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Nirmala, A., 2010. Sebaran Kawasan Rawan Banjir Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Dan Penanganannya. Teknik Sipil Universitas Tanjungpura.

Siswandi, A., 2010. Simulasi Alokasi Air Pada Daerah ALiran Sungai (DAS) Ciliwung. Tesis Magister PSDA, Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Presiden RI, 2011. PPRI Nomor 38 Tentang Sungai. Kementerian Sekretariat Negara RI. Jakarta.

Soemarto, C.D., 1999. Hidrologi Teknik. Erlangga, Jakarta.

Soewarno. 1995. Hidrologi Aplikasi Metode Statistik untuk Analisa Data Jilid I. Nova. Bandung.

Sosrodarsono, Kensaku Takeda. 1993. Hidrologi Untuk Pengairan. Pradnya Paramitha. Bandung.

Subarkah, I. 1980. Hidrologi Untuk Perencanaan Bangunan Air. Idea Dharma. Bandung.

Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan Yang Berkelanjutan. Andi. Yogyakarta.

Triatmojo, B. 2008. Hidrologi Terapan. Beta Offset. Yogyakarta.

Wahyudin. 2013. Analisa Banjir Sungai Ciliwung (Studi Kasus Ruas Sungai Lenteng Agung – Manggarai). Teknik Sipil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.